ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением 	Открытое акционерное общество «Мстиславльлен»

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом,

Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Энгельса, д. 84,.

место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду)

Просит выдать комплексное природоохранное разрешение на срок 5 лет.

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Открытое акционерное общество «Мстиславльлен» 213453, Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Энгельса, д. 84 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя | Директор Пиванков Владимир Николаевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | 8 (02240) 50521 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8 (02240) 50521 mstislavllen@mail.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД | 17140 Подготовка и прядение льняного волокна |
| 6 | Учетный номер плательщика | 700021669 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 04.09.2000 г № 700021669 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | − |
| 9 | Количество работающего персонала | 89 чел. |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения 269 водоотведения 269 (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | отсутствует |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) эколога (лица, ответственного за охрану окружающей среды) | Главный инженер Хохлов Борис Михайлович |
| 13 | Телефон, факс | 8 (02240) 50521 |
| 13 | Внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 14001 | не внедрена |

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее - производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование обособленного подразделения | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО «Мстиславльлен» | 17140 Подготовка и прядение льняного волокна | Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Энгельса, д. 84 | 17 | 1200 т волокна/год (1056 т волокна/год) |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно

карте-схеме на 1 листе.

III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов

(циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Привоз льнотресты и складирование ее в шохах | Льнотреста транспортом предприятия поступает на территорию завода и направляется на хранение в шохи. Дорожные покрытия на территории завода асфальтированы, что уменьшает образование пыли от движения автотранспорта. Шохи представляют собой открытый навес. К середине 2018 года планируется ремонт трех шох (крыша и стены), а также строительство четвертой. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 3.1.13.2. Storage buildings (р. 46) 4.3.3.1. Monitoring dust emissions from open storage (р. 215); 4.3.4.2. Sheds or roofs (р. 217) 4.3.8.2. Warehouse fires involving solid materials (р. 227) Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry July 2003 2.1.3 Materials handling and storage (р. 22) | Согласно НТДМ склад для хранения сырья и продукции должен быть закрыт с четырех сторон и иметь огнеустойчивый материал стен и крыши для уменьшения выбросов пыли, влияния ветра и осадков, а также обеспечения противопожарной безопасности. На сегодняшний день шохи не соответствуют описанным критериям, поэтому на период до середины 2025 года запланирована их модернизация. |
| Транспортировка сырья и продукции | Доставка сырья на завод производится транспортом хозяйств льнозавода или привлечением транспорта со стороны. Разгрузка и укладка сырья на хранение в шохи осуществляется при помощи погрузчика. Подача льнотресты в производство производится механизированным способом с применением погрузчика «Амкодор» через сырьевой тамбур. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 3.4.2.6. Mobile loading devices (р. 93); 4.2.7. Wagon and truck emptying (р. 94); 3.4.2.14. Belt conveyors (р. 100) ; 4.4.3.5.3. Roads with hard surfaces (p. 237); 4.4.4.1. Loading and unloading in a closed building (p. 238); 4.4.6.4. Extraction systems (р. 247); 4.4.6.10. Cleaning conveyor belts (р. 252); 4.4.6.12. Cleaning of roads (р. 253); 4.4.6.13. Cleaning of vehicle tyres (р. 254). | Движение автотранспорта осуществляется по асфальтированным дорожным покрытием, что снижает образование пыли (соответствие п. 4.4.3.5.3 НТДМ). Ввиду того, что сырье поступает на производство в рулонах, не происходит выделение пыли при их погрузке/разгрузке. П. 4.4.4.1 НДТМ предлагает для уменьшения выделения пыли при движении льнотресты по конвейерам технологического оборудования использовать закрытие конвейеры, однако этот метод не может быть применим ввиду необходимости доступа к наблюдению за протеканием процесса. Однако на отдельных стадиях обработки льнотресты (при транспортировке костры в котельную, от линии МТА и КПАЛ) для очистки выделяемой в атмосферу газовоздушной смеси применяется циклон Ц-5, фактическая эффективность очистки которого составляет 80,7% (разность твердых частиц на входе и выходе из циклона составляет 9,175 т/год). Систем очистки конвейеров и станков, а также мойки автотранспорта соответствует п. 4.4.6.10 и п. 4.4.6.13 НТДМ. |
| Производство длинного волокна 1. Размотка льнотресты; 2. Сушка льнотресты; 3. Обработка льнотресты; 4. Подача льнотресты на мяльно-трепальную машину; 5. Прессовка длинного волокна. Производство короткого волокна: 1. Подача отходов трепания на трясильную машину; 2. Подсушивание отходов трепания; 3. Окончательная очистка отходов трепания; 4. Сортировка короткого волокна; 5. Прессовка короткого волокна. | Для размотки рулонов применяется рулоноразмотчик, с которого льнотреста поступает на транспортёр сушильной машины марки СКП-9,7ЛМ. При сушке в атмосферный воздух выделяются твердые частицы. Далее льнотреста поступает в сушильную зону, из которых выходит с влажностью 13-14%. Для обработки льнотресты используется мяльно-трепальный агрегат МТА-2Л, который состоит из слоеформирующего механизма ПЛ-1, мяльной машины М-110Л и трепальной части (две секции). Дымовая труба от МТА оснащена циклоном Ц-5 . Затем льнотреста поступает на слоеформирующий механизм для формирования слоя толщиной не более 100 мм и подаётся в мяльную машину МТА. Назначением мяльной машины является излом древесины стеблей льна, нарушение связи волокна с древесиной и частичного удаления костры. В трепальной части машины происходит трепание промятой льнотресты и получение чистого и параллелизованного длинного льноволокна. Полученное длинное волокно сортируется по цвету и номерам и прессуется в кипы весом 80 кг. Отходы трепания, образующиеся при получении длинного волокна в процессе мятья и трепания, поступает на трясильную машину марки ТГ-135 и транспортёр сушильной машины. После подсушивания отходов трепания в сушильной машине СКП-10 КУ влажность их составляет 6-8%. Для окончательной очистки отходов трепания от костры используют куделеприготовительный агрегат КПАЛ. Куделеприготовительный агрегат состоит из 5 частей: - трясильная часть; - питательная часть - мяльная часть; - трепальная часть; - трясильная машина. В мяльной части осуществляется мятьё отходов трепания, в трясильной части - трепание и окончательная очистка - на трясильной машине. Наиболее интенсивно костра выделяется на трясильной машине. Полученное короткое волокно увлажняется до нормированной влажности (9-11%) и сортируется по номерам с отбором недоработанного волокна для повторного пропуска. Отсортированное короткое волокно прессуется с помощью пресса ГПВ-1, массой 60 кг Внутрь каждой кипы закладывается бумажный ярлык, на котором указывается наименование предприятия, номер волокна, селекционный сорт, содержание костры, фактическая влажность масса нетто кипы, дата запрессовки. Длинное и короткое льноволокно отгружается на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и другим потребителям | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry July 2003 2.1.3 Materials handling and storage (р. 22); 2.3.2 Cotton and flax (р. 34); 2.6.1 Pretreatment of cotton & cellulose fibres (р. 41); 2.13.4.5 Hot-flue dryer (р. 118); 4.1.1 Management and good housekeeping (р. 227); 4.1.4 Optimising water consumption in textile operations (р. 239); 4.10 Final effluent/emission abatement techniques (р. 405); 4.10.9 Air emission abatement techniques (р. 431); 5.2.2 Textile finishing and carpet industry (р. 450); 5.3 Effluent treatment and waste disposal (р. 456). Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector February 2003 1.1.2 Waste Gas (р. 3); 1.2 Environmental Management with Regard to Waste Water and Waste Gas (р. 4); 1.3.2.2 Waste Gas Treatment (р. 10); 1.4 Environmental Impact of Waste Water and Waste Gas Treatment and their Interdependencies(р. 12); 2.2.2.3.2 Selection of Waste Gas Control System (р. 36); 2.2.2.4.2 Choice of Waste Gas Collection Systems ( р. 39); 3.5 Waste Gas End-of-pipe Treatment Techniques (р. 171); 3.5.3.2 Cyclone (р. 231); 3.5.3.5 Fabric Filter (р. 246) | Общие принципы технологического процесса по производству длинного льноволокна соответствуют НТДМ, однако, для снижения воздействия на компоненты окружающей среды на предприятии запланированы следующие мероприятия. В ходе модернизации производства замене подлежит куделеприготовительный агрегат. При выборе технологического оборудования будут учтены финансовый, энергозатратный и экологический аспекты. Современное технологическое оборудование по производству льноволокна отличается более эффективной очисткой выделяемых твердых частиц по сравнению с используемым оборудованием. Однако на сегодняшний момент не представляется возможным указать, насколько изменятся выбросы загрязняющих веществ от данных технологических процессов при вводе в эксплуатацию новых агрегатов. На настоящий момент источники выбросов твердых частиц от КПАЛ и МТА-2Л (0013 и 0014) оборудованы циклонами Ц-5 (соответствие п. 3.5.3.2 НТДМ). Концентрация твердых частиц до и после очистки составляет 349,3 мг/м3 и 41,4 мг/м3 - для источника 0013, и 397,0 мг/м3 и 42,6 мг/м3 – для источника 0014. Концентрации загрязняющих веществ, выделяемых воздухонагревателями ВНТ-300 (источники 0028, 0029) соответствуют установленным нормативам: твердые частицы (50,0 мг/м3). |
| Хранение костры в костробудках и костроотвале | По мере образования костра переносится в костробудки и на костроотвал. Костробудка представляет собой закрытое с четырех сторон помещение, в то время как костроотвале – открытая площадка | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 3.1.13.2. Storage buildings (р. 46) 4.3.4.2. Sheds or roofs (р. 217) 4.3.8.2. Warehouse fires involving solid materials (р. 227) Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 4.3.3.1. Monitoring dust emissions from open storage (р. 215) | Согласно НТДМ костробудка и костроотвал должны быть закрыты с четырех сторон и иметь огнеустойчивый материал стен и крыши для уменьшения выбросов пыли, влияния ветра и осадков, а также обеспечения противопожарной безопасности. На сегодняшний день костробудка выполнена в соответствии с НТДМ, а костроотвал не соответствуют описанным критериям, поэтому рекомендуется организовать хранение костры в закрытых условиях. Концентрация твердых частиц, выделяемых от источника выбросов 0025 (от линии МТА и КПАЛ) не соответствует установленным нормативам 50 мг/м3. В связи с этим планируется установить ГОУ сухого типа очистки ГВС от твердых частиц с эффективностью не менее 89% . Таким образом, количество выбросов снизится с 2,637 т/год до 0,2637 т/год. |
| Сжигание костры в котельной | В результате обработки льнотресты при производстве льноволокна образуется костра, которая в дальнейшем используются на предприятии в качестве топлива для твердотопливных котлов. При использовании данного вида топлива достигается экономия средств по сравнению с закупаемым топливом, а также решается вопрос с утилизацией отходов обработки льна. Полученная теплота применяется на отопление помещений и подогрев воды, а также на образования пара, используемого для увлажнения льноволокна. Для очистки отходящих дымовых газов применяется циклон ЦН-15, который обеспечивает снижение выбросов твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) до норм выбросов при сжигании твердого топлива для котельных установок, введенных в эксплуатацию до 01.07.2006 г. (СТБ 1626.1-2006) | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration August 2006 2.2.1.1 Collection and pretreatment outside the MSW incineration plant (р. 21); 2.2.1.2 Municipal solid waste pretreatment within the incineration plant (р. 22); 2.3.1.2.5 Cooled grates (р. 38); 2.3.1.3 Bottom ash discharger (р. 38); \2.3.1.4 Incineration chamber and boiler (р. 39); 2.3.1.5 Incineration air feeding (р. 41), 3.2.1 Substances emitted to air (p. 150) 4.1.2 General housekeeping measures (р. 208); 4.2.6 Selection and use of suitable combustion control systems and parameters (p. 245); 4.2.7 Use of infrared cameras for combustion monitoring and control (p. 247); 4.2.14 Cooling of grates (p. 258); 4.4.2 Reduction of dust emissions (р. 317) | Отходы льнообработки (костра) образуется в результате трепания на куделеприготовительном агрегате, в результате чего образуется равномерная по размеру и видовому составу костра (это освобождает от необходимости организации раздельного сбора отходов и их дробления – соответствие п.2.2.1.1 и 2.2.1.2 НТДМ). . |
| Хранение готовой продукции | Полученное в результате производственной деятельности длинное волокно сортируется по цвету и номерам, прессуется в кипы весом 80 кг и переносится на склад готовой продукции. Отсортированное короткое волокно прессуется с помощью пресса ГПВ-1, массой 60 кг. Далее прессованное короткое волокно переносится на склад готовой продукции. Склад готовой продукции находится в производственном корпусе в специально выделенном помещении | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 3.1.13.2. Storage buildings (р. 46); 4.3.4.2. Sheds or roofs (р. 217); 4.3.8.2. Warehouse fires involving solid materials (р. 227) | Склад хранения готовой продукции соответствует п. 3.1.13.2, 4.3.8.2 НТДМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источник водоснабжения (приемник сточных вод) | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Подземный водозабор (бас. р. Вихра) Поля фильтрации (бас. р. Вихря) | Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Энгельса, д. 84 |
| 2 | Противопожарные нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностный водозабор (р. Вихра) | Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Энгельса, д. 84 |
| 3 | Нужды промышленности | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностный водозабор (р. Вихра) Поля фильтрации (бас. р. Вихря) | Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Энгельса, д. 84 |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | на нужды котельной | На котельной ОАО «Мстиславльлен» установлены паровые котлы марки ДКВР-4,0/13 (2 шт.). Котельная работает 275 дней в году. Котельной производится подача пара на ОАО «Мстиславльлен», приготовление горячей воды и подпитка системы отопления. Для получения химочищенной (умягченной) воды предназначен участок химводоочистки (ХВО). На участке химводоочистки установлены механический и натрий-катионный фильтры и деаэратор. Регенерация загрузки фильтров производится автоматически. Для паровых котлов ДКВР 4,0/13 с докотловой обработкой воды, т. е. при питании котлов химочищенной водой, основным способом ведения водно-химического режима работы котлов является продувка (непрерывная и периодическая), с помощью которой производится регулирование качества котловой воды. Продувка производится химочищенной водой. Средний процент непрерывной продувки паровых котлов, в соответствии с Правилами технической эксплуатации, не должен превышать 7% от величины суммарной выработки пара |
| 2 | на охлаждение балки | Непосредственно при производстве продукции используется вода на выработку пара в котельной для дальнейшей сушки льнотресты в сушильных машинах. Для правильной работы котлов необходимо охлаждать панели и балки |
| 3 | мойка автомобилей | На предприятии мойка автомобилей, транспортирующих готовую продукцию, осуществляется вручную при помощи стволового шланга в течение 12 минут. |
| 4 | водопотребление на нужды сушилок | С целью сокращения использования свежей воды на производственные нужды и сброса сточных вод на предприятии функционирует система оборотного водоснабжения для сушки льнотресты. Еженедельно расходуется 20 м3 технической (речной) воды. Для получения необходимой влажности льнотресты на предприятии эксплуатируются две паровые сушилки (СКП-9,7 ЛМ, СКП-10 КУ). Система оборотного водоснабжения функционирует по следующему циклу: техническая очищенная вода поступает на деаэратор, откуда насосом CR-5-29 подается на котел ДКВР-4/13. Выработанный пар подается на сушку льнотресты. Образуемый конденсат поступает в емкости для сбора и в дальнейшем на деаэратор, откуда снова возвращается в цикл. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | - | 2088 | 1 | Наличие сетки на оголовке |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | состояние буровых скважин | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | действующая | 115 | 120 | 34 | 34 | 34 | 1 |  |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Характеристика работы локальных очистных сооружений для очистки производственных сточных вод, отводимых в сети канализации

Таблица 10

| N п/п | Наименование выпуска | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений, куб.м/сут. |  | Методы у чета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поля фильтрации | Отстойник, КНС, 3 карты полей фильтрации Место выпуска – Бас. р. Вихра | 54 | 54 | неинструментальный |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое (2020) | нормативно-расчетное |  |  |
|  |  |  |  | 2021-2022 г. | 2023-2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 110,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 34,0 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки | 81,1 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. минеральных вод. | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 233,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 72,0 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 6 | Расход воды в системах повторно- последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 45,5 | 1736 | 1736 | 1915 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,0 | 633,5 | 633,5 | 699 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 90,9 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 28,0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители- регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне- годовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поля фильтрации | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 24,0 |
|  | Нитраты (по NO3) |  |  |  |  | 1,7 |
|  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Общее железо |  |  |  |  | 0,01 |
|  | БПК-5 |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Сухой остаток |  |  |  |  | 382,0 |
|  | Сульфаты |  |  |  |  | 31,0 |
|  | Нитриты (по NO2) |  |  |  |  | 0,135 |
|  | Аммиак (по N) |  |  |  |  | 2,8 |
|  | Фосфаты |  |  |  |  | 0,59 |
|  | рН |  |  |  |  | 8,1 |
|  | Хлориды |  |  |  |  | 40,0 |
|  | Цинк |  |  |  |  | <0,005 |
|  | Медь |  |  |  |  | <0,005 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Наиме- нование выпуска | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраци й химических и иных веществ в фоновом створе (справочно |  | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Поля фильтрации | Водородный показатель (рН), ед. рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |
|  | БПК5, мгО2/дм³ | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 |  | 35 |
|  | Аммоний-ион (в пересчете на азот), мгN/дм³ | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
|  | Фосфор общий, мгР/дм³ | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
|  | ХПК, мгО2/дм³ | 160 | 160 |  | 160 | 160 | 160 |  | 160 |
|  | Азот общий, мгN/дм³ | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |
|  | Сульфит-ион, мг/дм³ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

ОАО «Мстиславльлен» сбрасывает сточные воды на поля фильтрации.

При  отведении  сточных  вод  после  очистных  сооружений,  допустимые  значения  концентраций  загрязняющих  веществ  в составе очищенных сточных вод следует устанавливать согласно  «Инструкции о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод»,  утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 16 от 26.05.2016 г.

| VII. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 14 |  |  |  |
| Номер источника выброса | Источники выделения (цех участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее-АС) |  |  | Фактический выброс |  |  | предложения по нормативам ДВ (ВДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива ДВ ЗВ в АВ, месяц год |
|  |  | код | наименование |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022год |  |  | 2023 год |  |  | 2024год |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мг/м³ | г/с | т/год | мг/м³ | г/с | т/год | мг/м³ | г/с | т/год | мг/м³ | г/с | т/год | мг/м³ | г/с | т/год | мг/м³ | г/с | т/год |  |  |
|  |  |  |  | название АС | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентрация до очистки, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0001 | Котельная. Котёл паровой ДКВр-4,0-13. (2 ед.) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 750,0 | - | 16,970 | 750,0 | - | 16,970 | 750,0 | - | 16,970 | 750,0 | - | 16,970 | 750,0 | - | 16,970 | 750,0 | - | 16,970 | 6 | - |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | 2,758 | - | - | 2,758 | - | - | 2,758 | - | - | 2,758 | - | - | 2,758 | - | - | 2,758 | 6 | - |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (сернистый ангидрид) | - | - | - | 800,0 | - | 22,626 | 800,0 | - | 22,626 | 800,0 | - | 22,626 | 800,0 | - | 22,626 | 800,0 | - | 22,626 | 800,0 | - | 22,626 | 6 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 300,0 | - | 8,485 | 300,0 | - | 8,485 | 300,0 | - | 8,485 | 300,0 | - | 8,485 | 300,0 | - | 8,485 | 300,0 | - | 8,485 | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | 1500,0 | - | 42,425 | 1500,0 | - | 42,425 | 1500,0 | - | 42,425 | 1500,0 | - | 42,425 | 1500,0 | - | 42,425 | 1500,0 | - | 42,425 | 6 | - |
| 0011 | Главный производственный корпус. Сушильная машина СКП-10КУ. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 0012 | Главный производственный корпус. Пневмотранспорт костры от КПАЛ и МТА-2Л (на костроотвал). | 2902 | Твердые частицы | А-3/0012/1С | Циклон Ц-5 (1 ступень) | 226,1 | 50,0 | - | 2,380 | 50,0 | - | 2,380 | 50,0 | - | 2,380 | 50,0 | - | 2,380 | 50,0 | - | 2,380 | 50,0 | - | 2,380 | - | - |
| 0013 | Главный производственный корпус. Линия выработки короткого волокна. Линия выработки длинного волокна. Куделеприготовительный агрегат (КПАЛ). Агрегат мяльно-трепальный для обработки льна МТА-2Л. | 2902 | Твердые частицы | А-2/0013/1С | Циклон Ц-5 (1 ступень) | 349,3 | 50,0 | - | 4,684 | 50,0 | - | 4,684 | 50,0 | - | 4,684 | 50,0 | - | 4,684 | 50,0 | - | 4,684 | 50,0 | - | 4,684 | - | - |
| 0014 | Главный производственный корпус. Линия выработки длинного волокна. Агрегат мяльно-трепальный для обработки льна МТА-2Л. | 2902 | Твердые частицы | А-1/0014/1С | Циклон Ц-5 (1 ступень) | 397,0 | 50,0 | - | 4,355 | 50,0 | - | 4,355 | 50,0 | - | 4,355 | 50,0 | - | 4,355 | 50,0 | - | 4,355 | 50,0 | - | 4,355 | - | - |
| 0020 | Склад хранения костры (закрытый). Стационарное хранение костры. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 0021 | Склад хранения костры (закрытый). Стационарное хранение костры. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 0022 | Склад хранения костры (закрытый). Стационарное хранение костры. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 0025 | Открытый склад хранения костры (костроотвал). Пневмотранспорт костры от КПАЛ и МТА-2Л. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 465,3 | 0,875 | 2,637 | 465,3 | 0,875 | 2,637 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | 31.12.2021г. |
| 0028 | Установка сушки семена льна. Воздухонагреватель твердотопливный ВНТ-300. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 0029 | Установка сушки семена льна. Воздухонагреватель твердотопливный ВНТ-300. | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Загрязняющее вещество |  | Величина залпового выброса |  |  | Периодичность залпового выброса | Продолжи- тельность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенциальных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование | мг/куб.м | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

Предприятие не имеет залповых источников выбросов

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| − | − | − | − | − | − |

Предприятие не имеет источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - норматив ДВ) и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - норматив ВДВ)

Таблица 17

| № п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Фактический выброс |  | Статус выброса (ДВ или ВДВ) | Год достиже-ния нормати-ва ДВ | Предложения по нормативам ДВ (ВДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | класс опасно-сти |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  |  |  | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 0,000 | 2,762 | ДВ |  | 0,000 | 2,762 | 0,000 | 2,762 | 0,000 | 2,762 | 0,000 | 2,762 | 0,000 | 2,762 |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 1,044 | 16,997 | ДВ |  | 1,044 | 16,997 | 1,044 | 16,997 | 1,044 | 16,997 | 1,044 | 16,997 | 1,044 | 16,997 |
| 3 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,000007 | 0,000030 | ДВ |  | 0,000007 | 0,000030 | 0,000007 | 0,000030 | 0,000007 | 0,000030 | 0,000007 | 0,000030 | 0,000007 | 0,000030 |
| 4 | 0727 | Бензо(b)флуорантен | - | 0,000 | 0,003 | ДВ |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 5 | 0728 | Бензо(k)флуорантен | - | 0,000 | 0,001 | ДВ |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 6 | 0729 | Индено(1,2,3, -c,d)пирен | - | 0,000 | 0,001 | ДВ |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| 7 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0,000002 | 0,000014 | ДВ |  | 0,000002 | 0,000014 | 0,000002 | 0,000014 | 0,000002 | 0,000014 | 0,000002 | 0,000014 | 0,000002 | 0,000014 |
| 8 | 3920 | Полихлорированные бифенилы | 1 | 0,000000 | 0,000001 | ДВ |  | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| 9 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000000 | 0,000003 | ДВ |  | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 | 0,000000 | 0,000003 |
| 10 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,000016 | 0,000087 | ДВ |  | 0,000016 | 0,000087 | 0,000016 | 0,000087 | 0,000016 | 0,000087 | 0,000016 | 0,000087 | 0,000016 | 0,000087 |
| 11 | 0330 | Сера диоксид (сернистый ангидрид) | 3 | 1,076 | 22,630 | ДВ |  | 1,076 | 22,630 | 1,076 | 22,630 | 1,076 | 22,630 | 1,076 | 22,630 | 1,076 | 22,630 |
| 12 | 2902 | Твердые частицы | 3 | 1,923 | 23,019 | ВДВ | 31. 12. 2021 | 1,923 | 23,019 | 1,141 | 20,665 | 1,141 | 20,665 | 1,141 | 20,665 | 1,141 | 20,665 |
| 13 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 2,121 | 42,524 | ДВ |  | 2,121 | 42,524 | 2,121 | 42,524 | 2,121 | 42,524 | 2,121 | 42,524 | 2,121 | 42,524 |
| Итого по промплощадке |  |  |  | 6,164025 | 107,937135 |  |  | 6,164025 | 107,937135 | 5,382025 | 105,583135 | 5,382025 | 105,583135 | 5,382025 | 105,583135 | 5,382025 | 105,583135 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактичес-кое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| 2 |  | 1 <1> | 45 шт. / 0,0009 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т |
| 3 |  | 1 <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 12,654 | 23,330 | 23,330 | 23,330 | 23,330 | 23,330 |
| 6 |  | 4 | 19,64 | 171,74 | 171,74 | 171,74 | 171,74 | 171,74 |
| 7 |  | Неопасные | 2682,77 | 2685,31 | 2685,31 | 2685,31 | 2685,31 | 2685,31 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 2715,064 (45 шт.) | 2881,092 (30 шт.) | 2881,092 (30 шт.) | 2881,092 (30 шт.) | 2881,092 (30 шт.) | 2881,092 (30 шт.) |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| 11 |  | 1 <1> | 45 шт. / 0,0009 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т | 30 шт. / 0,006 т |
| 12 |  | 1 <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 3,863 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 15 |  | 4 | 2,31 | 171,70 | 171,70 | 171,70 | 171,70 | 171,70 |
| 16 |  | Неопасные | 2,49 | 2671,03 | 2671,03 | 2671,03 | 2671,03 | 2671,03 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 8,663 (45 шт.) | 2845,901 (30 шт.) | 2845,901 (30 шт.) | 2845,901 (30 шт.) | 2845,901 (30 шт.) | 2845,901 (30 шт.) |
| 18 | Обезвреживание | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 1410 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 1410 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 31 | Хранение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 8,071 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 20,720 |
| 43 |  | 4 | 7,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 44 |  | Неопасные | 210,57 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 255,7001 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |

--------------------------------

<1> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<2> Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ,малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| − | − | − | − | − |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к

хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зола от сжигания костры | 3130605 | Умеренно опасные 3 | Полигон ТКО Мстиславльский район | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | Умеренно опасные 3 | Полигон ТКО Мстиславльский район | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | Умеренно опасные 3 | Полигон ТКО Мстиславльский район | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | Малоопасные 4 | Полигон ТКО Мстиславльский район | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отходы жизнедеятельности населения | 9120100 | н/о | Полигон ТКО Мстиславльский район | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | Полигон ТКО Мстиславльский район | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| Металлическая тара, загрязненная ЛКМ | 3510602 | Малоопасные 4 | Полигон ТКО Мстиславльский район | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Запретить все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.2 | Поддерживать территорию 1-го пояса ЗСО в состоянии, позволяющим обеспечить отвод поверхностных стоков за ее пределы, обеспечить исправное содержание ЗСО скважины (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.3 | Обеспечить строгое выполнение санитарно-технических требований к конструкции и эксплуатации скважин (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.4 | Один раз в квартал выполнять замеры динамического уровня воды, в случае остановки скважины – перед ее пуском в эксплуатацию производить замеры статического уровня и эти данные записывать в журнал режима эксплуатации скважины (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.5 | В период ремонтных работ на скважине (замена насоса) и пуска ее в эксплуатацию производить лабораторный контроль качества воды (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.6 | Запретить размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземного горизонта (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7 | Не допускать загрязнения территории нечистотами, мусором и промышленными отходами (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.8 | Не допускать применение ядохимикатов и минеральных удобрений на территории второго пояса ЗСО (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 1.9 | Не допускать строительство жилых домов и отвода земельных участков в сторону расположения скважин (собственные средства) | Постоянно | Выполнение обязательных для соблюдения требований ТНПА | Поддержание в надлежащем состоянии зоны санитарной охраны |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1 | Для уменьшения массовых выбросов твердых частиц (недифференцированных по составу пыли/аэрозоля) от источника 0025 необходима установка циклона ГОУ сухого типа очистки ГВС от твердых частиц | Декабрь 2021 | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector February 2003 3.5.3.2 Cyclone (р. 231); 3.5.3.5 Fabric Filter (р. 246) | В настоящий момент концентрация твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) выделяемая источником 0025 составляет 465,3 мг/м3 и не соответствует установленному нормативу 50 мг/м3. При установлении циклона ГОУ сухого типа очистки ГВС от твердых частиц с эффективностью не менее 89% к концу 2025 года выбросы твердых частиц будут снижены на 2,637 т/год и составят 0,2637 т/год |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена 50 % люминесцентных трубок и ламп, освещающих помещения предприятия, на светодиодные лампы, не содержащие ртуть (собственные средства) | Январь 2025 год | # Соблюдение требований Конвенции Минамата о ртути | Уменьшение образования люминесцентных трубок отработанных на 17 шт. по сравнению с 2020 годом. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт шох для хранения льнотресты с заменой материала крыш и строительством стен, обеспечивающих защиту сырья от ветра, осадков и обеспечивающих противопожарную безопасность | Постоянно | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006 4.3.4.2. Sheds or roofs (р. 217) 3.1.13.2. Storage buildings (р. 46) 4.3.8.2. Warehouse fires involving solid materials (р. 227) | Защита сырья от излишнего увлажнения, обеспечение противопожарной безопасности |
| 4.2 | Замена существующего мяльно-трепального агрегата на современную монолинию типа Depoortere или Van Dommele. Также замене подлежит куделеприготовительный агрегат. При выборе технологического оборудования будут учтены финансовый, энергозатратный и экологический аспекты. | Январь 2025 | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry July 2003 4.1.1 Management and good housekeeping (р. 227); 4.10.9 Air emission abatement techniques (р. 431); | На сегодняшний момент не представляется возможным указать, насколько изменятся выбросы загрязняющих веществ от данных технологических процессов при вводе в эксплуатацию новых агрегатов |

XII. Предложения по обеспечению мониторинга и аналитического контроля в

области охраны окружающей среды

Таблица 22

| N п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка отбора проб, ее доступ- ность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика или процедура анализа | Название лаборатории, осуществляющей контроль, номер и срок действия свидетельства об аккредитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0001 | Котельная. Котёл паровой ДКВр-4,0-13. (2 ед.). | Выбросы загрязняю-щих веществ | Дымовая труба | 1 раз в год | Азота диоксид Углерода оксид | Аспирационный | МВИ 19-36-2003 | аккредитованная лаборатория в соответствии с заключенным договором |
|  |  |  |  |  |  | Твердые частицы (суммарно) | Аспирационный | «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Гидрометеоиздат, Л.-1987 г., ст. 138-149 |  |
| 2 | 0012 | Главный производственный корпус. Пневмотранспорт костры от КПАЛ и МТА-2Л (на костроотвал). | Выбросы загрязняющих веществ | Труба | 1 раз в год | Твердые частицы (суммарно) | Аспирационный | «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Гидрометеоиздат, Л.-1987 г., ст. 138-149 |  |
| 3 | 0013 | Главный производственный корпус. Линия выработки короткого волокна. Линия выработки длинного волокна. Куделеприготовительный агрегат (КПАЛ). Агрегат мяльно-трепальный для обработки льна МТА-2Л | Выбросы загрязняющих веществ | Труба | 1 раз в год | Твердые частицы (суммарно) | Аспирационный | «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Гидрометеоиздат, Л.-1987 г., ст. 138-149 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 0014 | Главный производственный корпус. Линия выработки длинного волокна. Агрегат мяльно-трепальный для обработки льна МТА-2Л. | Выбросы загрязняющих веществ | Труба | 1 раз в год | Твердые частицы (суммарно) | Аспирационный | «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Гидрометеоиздат, Л.-1987 г., ст. 138-149 | аккредитованная лаборатория в соответствии с заключенным договором |
| 5 | А1 | Поля фильтрации | Сбросы сточных вод | Поля фильтра-ции | 1 раз в год | рН | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ISO 5667-11-2011. Качество воды. Отбор проб. Часть II. Руководство по отбору проб подземных вод | ГОСТ 24901-81 Сборник МВИ часть 3 с. 167-171 № 2.1.30 | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № ВУ/112 02.1.0.0014 от 15.06.1994 года действительный по 31 марта 2021 года или иная аккредитованная лаборатория в соответствии с заключенным договором |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат», ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 №3.2.3.23-0010 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Нитраты, в пересчете на азот |  | ГОСТ 18826-73 п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Нитриты, в пересчете на азот |  | ГОСТ 24901-81 сборник МВИ часть 2 с. 144-149 №2.1.29.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфаты |  | СТБ ИСО 6878-2005 |  |
|  |  |  |  |  |  | Цинк | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ISO 5667-11-2011. Качество воды. Отбор проб. Часть II. Руководство по отбору проб подземных вод | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат». ПНД Ф 14.1:2:4.183-95 | УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № ВУ/112 02.1.0.0014 от 15.06.1994 года действительный по 31 марта 2021 года или иная аккредитованная лаборатория в соответствии с заключенным договором |
|  |  |  |  |  |  | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72 п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO 7150-1:1984 № 1.2.3.342-0083 |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | На предприятии не внедрена система управления окружающей среды |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Требования ранее выдаваемых природоохранных разрешений выполнялись |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Экологическая политика не принята |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Созданы дружины по пожарной безопасности. Гражданская оборона |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | Ведутся книги учета по формам ПОД-6, ПОД-9, ПОД-10 |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Проводятся занятия, семинары и инструктажи в области охраны окружающей среды |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | Ежемесячно в рамках охраны труда проводятся проверки с выдачей предписаний на устранение выявленных нарушений |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Предприятие ежегодно заполняет статотчетность в области охраны окружающей среды: 1-ОС (затраты), 1-отходы (Минприроды), 1-вода (Минприроды); 1-воздух (Минприроды) |

Настоящим ОАО «Мстиславльлен» подтверждает, что информация, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Директор		_____________      _______________________

(подпись)          	(инициалы, фамилия)

__ _________ 20__ г.