Результаты мониторинга промплощадки №4 свободной экономической зоны «Могилев» в 2016 году

С целью контроля за качеством атмосферного воздуха в районе размещения промплощадки № 4 свободной экономической зоны (СЭЗ) «Могилев» облкомитетом совместно с УЗ «Могилевский  областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее - УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ») и ГУ «Могилевоблгидромет» разработана и выполняется «Программа измерений качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны участка №4 СЭЗ «Могилев», на границе жилой зоны агрогородка «Вейно», на основных источниках выбросов резидентов СЭЗ «Могилев» (далее – Программа измерений).

Программа измерений предусматривает регулярные отборы проб воздуха на прилегающих к промплощадке территориях  (не менее 2 раза в месяц) с учетом розы ветров и контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов на основных источниках выбросов предприятий ИООО «Кроноспан ОСБ», ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Мебелайн», ОАО «Могилевхимволокно».

26.05.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведен отбор проб качества атмосферного воздуха в районе п.Вейно и Гомельского шоссе г.Могилева. По данным проведенных лабораторных исследований содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные «Нормативами предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 186 от 30.12.2010 (далее – Нормативы)

27.05.2016 и 30.05.2016 УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» проведен отбор проб атмосферного воздуха (с учетом метеофакторов в дни отбора проб) на границе объединенной санитарно-защитной зоне (далее – СЗЗ) участка № 4 СЭЗ «Могилев» в следующих точках: юго-западная граница СЗЗ, очистные сооружения, у дома № 3 д.Новоселки; граница СЗЗ, д. Вильчицы; граница СЗЗ и д.Вейно (возле школы); на границе жилой застройки по пер.2-ой Весенний; западная граница СЗЗ (объездная дорога к очистным сооружениям). По  данным    исследований содержание  определяемых  веществ в атмосферном  воздухе не превышает     предельно-допустимые     значения,   установленные Нормативами.

13.06.2016 – 14.06.2016 Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии с привлечением лаборатории УЗ «ОблЦГЭиОЗ» проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха в п.Восход (между ул.Лесной, дом № 2 и  Восходовской средней школой)  и п.Вейно (район школы и жилой застройки). По  данным    исследований содержание  определяемых  веществ в атмосферном  воздухе не               превышает     предельно-допустимые     значения,   установленные Нормативами.

22.06.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведен отбор проб качества атмосферного воздуха напротив жилого дома № 10 по ул.Весеннейаг.Вейно по 8 химическим веществам (диоксид азота, диоксид серы, сероводород, фенол, формальдегид, оксид углерода, аммиак, твердые частицы). По данным проведенных лабораторных исследований содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.

По результатам лабораторного контроля за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по заявкам облкомитета областной лабораторией аналитического контроля РЦАК Минприроды в 2016 году проведено 80 обследований стационарных источников выбросов промпредприятий СЭЗ «Могилев».  Превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  выявлено в 4 случаях.

Так, на ИООО «ВМГ Индустри» в марте 2016 выявлено превышение норматива допустимых выбросов в атмосферный воздух  по оксиду углерода.  Размер возмещения вреда, причинённого окружающей среде, составил 11230 бел.руб., который возмещен в полном объеме. Материалы по данному факту направлены в прокуратуру для дачи правовой оценки и привлечении виновных к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха.

На ИООО «Кроноспан ОСБ» трижды выявлены  превышения нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух по диоксиду азота и оксиду углерода. Общая сумма штрафов и вреда, причинённого окружающей среде, составила 3666,13 бел.руб., который возмещен в полном объеме.

В августе 2016 был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс  ИООО «Кроноспан ОСБ» с установкой на основном источнике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  автоматизированной системы контроля (далее – АСК). Использование АСК позволит обеспечить непрерывный контроль за выбросами, а также использовать эти данные для своевременной корректировки при  управлении технологическими процессами.

По предложению облкомитета ИООО «Кроноспан ОСБ» внесены дополнения в проектную документацию, предусматривающие устройство мокрого электростатического фильтра на основном источнике выбросов  №0003 в составе 2-го пускового комплекса.

Все предприятия, расположенные на территории участка №4 свободной экономической зоны «Могилев» не имеют собственных выпусков сточных вод в окружающую среду. Сброс сточных вод осуществляется в городскую канализацию МГКУП «Горводоканал» либо передаются в сети МУКП «Жилкомхоз».

ИООО «Кроноспан ОСБ» до июля 2016 года имел разрешение на сброс сточных (ливневых) вод в водоотводную канаву. Однако в апреле месяце  выпуск ливневых вод в водоотводную канаву ликвидировали и подключили к  ливневой канализации  МУКП «Жилкомхоз». Разрешение на спецводопользование в этой части аннулировано по заявлению предприятия.

Контроль за качеством сбрасываемых поверхностных сточных вод в пруд на р.Дегтярка осуществляется Могилевской областной лабораторией аналитического контроля РЦАК Минприроды согласно заявкам облкомитета в плановом режиме. Согласно результатам испытаний отобранных  проб 22.06.2016 контролируемые показатели не превысили установленных нормативов.

11.07.2016 Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии с привлечением лаборатории УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» проведены отборы проб атмосферного воздуха в д.Новоселки, д.Вейно и в п.Восход. По данным проведенных лабораторных исследований всех отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.

13.07.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 18.07.2016 №107-ВС).

22.07.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри».  По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 27.07.2016 №110-ВС).

09.08.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха в районе ул.Перекопской (граница жилой застройки). По данным проведенных лабораторных исследований всех отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.

16.08.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе д.Новоселки.По данным проведенных лабораторных исследований всех отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.

20.08.2016 (суббота) в связи с поступившей от граждан информации о гибели рыбы оперативной группой облкомитета с привлечением Могилевской областной лаборатории Республиканского центра аналитического контроля  обследована территория и водные объекты в районе н.п. Новоселки, Вейно.

Информация о гибели рыбы не подтвердилась. Несанкционированных выпусков сточных вод не установлено.

Отобраны пробы воды на выпуске очищенных сточных вод после очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз», в р.Дегтярка и пруду д.Новоселки. По результатам проведенных испытаний, фактическая концентрация содержания веществ на выпуске в р. Дегтярка не превышала нормированное значение этих веществ (протоколы № 300 и № 301 от 26.08.2016).

22.08.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 29.08.2016 №115-ВС).

30.08.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Кроноспан ОСБ».   По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 05.09.2016 №119-ВС и от 02.09.2016 №118-ВС, соответственно).

01.09.2016 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха в д.Новоселки, ул.Мышаковка, д.8 (под факелом). По  данным    исследований содержание  определяемых  веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые     значения,   установленные Нормативами (протокол №2611-2694 от 01.09.2016).

09.09.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 16.09.2016 №123-ВС).

23.09.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ» и ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 28.09.2016 №125-ВС и от 28.09.2016 №126-ВС, соответственно).

28.09.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля был произведен отбор проб сточных вод после очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз» на выпуске в р. Дегтярка в д. Новоселки, Могилевского района (протокол измерений № 348-СВ от 04.10.2016), а также поверхностных вод в районе расположения источников сбросов сточных вод (протокол измерений № 349-ПСВ от 04.10.2016).

Ливневые сточные воды на очистные сооружения МУКП «Жилкомхоз» поступают от  ИООО «Кроноспан ОСБ» промышленной зоны СЭЗ №4 г. Могилева.

Анализ сточных вод проводился по полному перечню химических и иных веществ в составе сточных вод. По результатам проведенных испытаний, фактическая концентрация содержания веществ на выпуске в р. Дегтярка не превышала нормированное значение этих веществ.

10.10.2016 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха в д.Новоселки (610 м от Гомельского шоссе, около Вейнянского кладбища). По данным исследований содержание  определяемых  веществ в атмосферном  воздухе не превышает     предельно-допустимые     значения,   установленные Нормативами (протокол №2767-2850 от 10.10.2016).

20.10.2016 и 25.10.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе в г.Могилеве пер.2-й Весенний (граница жилой зоны). По данным проведенных лабораторных исследований всех отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.

28.10.2016 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 31.10.2016 №140-ВС).

21.10.2016 и 08.11.20160 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» произведены отборы проб на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ».  По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протокол от 26.10.2016 №138-ВС и от 10.11.2016 №146-ВС, соответственно).

В соответствии с программой мониторинга за состоянием окружающей среды, соблюдением санитарных норм и природоохранного законодательства в районе размещения предприятий участка № 4 СЭЗ «Могилев» на 4 квартал 2016 отбор проб сточных вод с очистных сооружений проводился ежемесячно. В октябре (17.10.2016) и ноябре (02.11.2016.) зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ по БПК5 и формальдегиду.

По фактам превышений концентраций загрязняющих веществ в сточных водах после очистных сооружений облкомитетом наложено 2  штрафа на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз» - 210 рублей и 735 рублей, рассчитан вред, нанесенный окружающей среде, и предъявлена претензия на сумму 94,62 рубля.

22.11.2016 и 30.11.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе в г.Могилеве ул.Перекопская (граница жилой зоны). По данным проведенных лабораторных исследований всех отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.

23.12.2016 и 28.12.2016 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе в г. Могилеве ул.Перекопская (граница жилой зоны) и около д.Вильчицы. По данным проведенных лабораторных исследований всех отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-допустимые значения, установленные Нормативами.